A包：服装制作与营销专业展示汇报设备

附件：

一、原招标文件第三章评标方法和标准“评审因素及评审标准”

| 生产企业资质(10分) | 1.LED显示屏制造商具有CCRC信息安全服务资质认证证书、ITSS信息技术服务标准运行维护服务三级；每项得2分，共4分 2.LED显示屏制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，质量管理体系认证证书提供证书复印件；每份证书得1分，共3分 3.LED显示屏具有电器电子产品国推ROHS认证证书，提供证书复印件得3分。 |
| --- | --- |

更正为：

| 生产企业资质(10分) | 1.LED显示屏制造商具有CCRC信息安全服务资质认证证书得4分，共4分 2.LED显示屏制造商具有ISO27001信息安全管理体系认证证书，ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，质量管理体系认证证书提供证书复印件；每份证书得1分，共3分 3.LED显示屏具有电器电子产品国推ROHS认证证书，提供证书复印件得3分。 |
| --- | --- |

二、原招标文件第六章采购需求

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清LED大屏 | - 像素间距：≤4MM 2.LED封装类型：表贴三合一LED 3.箱体材质：压铸铝 4.屏体重量：≤30KG/㎡ 5.模组平整度：≤0.08mm 6.像素中心距相对偏差：≤1.5% 7.白平衡亮度：800-1400cd/㎡(可调） 8.水平视角：≤170︒ 9.垂直视角：≤170︒ 10.最高对比度：≤8000：1 11.亮度度校正：支持 12.校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读 13.亮度均匀性：≤99.6% 14.色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 15.NTSC色域覆盖率：≤118% 16.DCI-P3色域覆盖率：≤95% 17.驱动方式：恒流驱动 18.换帧频率：≤60HZ 19.刷新频率：1920HZ/2800HZ/3840HZ 20.灰度等级：14/16Bit 21.低亮高灰：亮度为≤20%是信号处理深度（灰度等级）达到≤14bit,亮度为≤40%是信号处理深度（灰度等级）达到≤16bit 22.像素失控点：≤1/100000，无连续失控点 23.亮度调节范围：自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节 24.色温：2000K-18000K可调 25.节能功能：黑屏模式下节能43% 26.LED使用寿命： ≥ 100000H 27.BT.2020色域覆盖率： ≥ 85% 28.BT.2020色域利用率： ≥ 99% 29.防护等级：符合IP5X 30.喷墨技术：产品采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致，反光率1.2% 31.自动gamma矫正技术：具有自动GAMMA矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等重要指标均符合广电级标准 32.PCB阻燃：V-0等级 33.抗干扰：DS/IEC801-1987工业过程测量和控制设备的电磁兼容性 34.安全：GB4798测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 35.漏电容限值：≤0.5mA 36.LED灯珠衰减率：6000小时光通维持率L70(6000h)=92.5% 37.模组机械强度：≤6MP 38.电流增益调节级别：≤8位 39.运行环境温度：-20℃-60℃ 40.储存环境温度：-40℃-60℃ 41.多点测温系统：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩偏移 42.故障自动报警：具有实时监测显示屏工作状态，具有故障自动警告功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱 43.除湿设计：长时间未使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%-100%亮度逐步显示，达到保护LED灯 44.平均修复时间：单元部件均可在2分钟内完成替换维修 45.抗电强度实验：无击穿和飞弧现象 46.绝缘电阻试验：在正常大气条件下500MΩ,湿热条件下10MΩ 47.抗震试验：垂直振动频率范围5-10-5HZ，加速度峰值0.25g,速率1倍频程/60s，检测时间180s无损坏,水平震动频率范围5-10-5HZ，加速度峰值0.1g,速率1倍频程/60s，检测时间900s无损坏 48.以上技术参数具有CMA、 ilac-MRA及CNAS标识的，第三方产品检测报告， 49.故障自动报警：具有实时监控显示屏工作状态，具有故障自动警告功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱。 50.多点测温系统：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩偏移。 51.电源温度控制：电源实时温度控制，超出设定温度自动报警。 52.显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 53.显示屏经过高温、低温工作检测；高温、低温贮存检测；湿热负载检测 54.电源端子传导骚扰为B级，30MHz-1000MHz辐射骚扰为B级，1G以上辐射骚扰为B级 55.电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度为B级 56.电离辐射的照射率≦0.1mR/h 57.LED显示屏经过防电击保护测试 58.LED显示屏图像质量的主观评价整体符合优级要求 59.提供生产厂商授权及售后服务承诺书。 LED显示屏具有蓝光生物安全及蓝光危害评估的检测报告 60.检测报告需由权威第三方检测机构出具，检测报告上盖有中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章与中国计量CMA认证章，提供证书复印件。 | 平方 | 100 |
| 2 | 开关电源 | 1．输出功率：≤200W 2.额定输入电压：200-240Vac 3.输出电压：≤5V 4.输出电流：0-40V 5.稳压精度：±2% 6.纹波及噪音：200mVp-p 7.输入电压范围：190-264Vac 8.功率：≤87% 9.散热方式：自散热 10.工作温度.湿度：-30+60℃ 11.储存温度：-40+80℃ 12.MTBF≥40000h 13.为保证产品兼容性开关电源需与LED显示屏为同一厂商，提供产品CCC证书及具有CMA、 ilac-MRA及CNAS标识的，第三方产品检测报告。 | 套 | 3 |
| 3 | LED视频拼接器 | - 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 2.支持3个窗口和1路OSD。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达390万像素。 7.支持带载屏体亮度调节。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。 13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson 15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、 17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。 18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 19.为保证产品的稳定性，需提供出厂出货检验报告和合格证复印件并加盖公章； 20.为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 21.为保证硬件与软件系统的切合稳定性，需提供二合一视频控制器嵌入式软件著作权证书复印件； 22.提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件； 23.为保证产品质量达标，提供中国质量认证中心、CCC、CQC中国国家强制性产品认证证书； 24.为确保产品功能完整性，提供防火、输入输出接口、分辨率调节、带载能力、快捷点屏、一件缩放、场同步、扩展子卡、优盘播放等第三方 ilac-MRA、CNAS、GTS、CMA产品功能检测报告 | 台 | 1 |
| 4 | 室内条幅屏 | 1.像素间距：10MM 2.像素密度：≥10000点/㎡ 3.箱体材质：压铸铝 4. 模组重量：≤420g/PCS 5.峰值功耗：≤400W/㎡ 6.平均功耗：≤130W/㎡ 7、为保证产品兼容性室内条幅屏需与高清LED大屏为同一厂商，提供产品CCC证书及具有CMA、 ilac-MRA及CNAS标识的，第三方产品检测报告。 | 平方 | 16 |
| 5 | 屏体包边 | 定制钢结构,不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 6 | 编程主机 | 1.CPU Intel Core I5处理器 6核12线程 主频2.0GHz以上 2.主板 Intel B460芯片组及以上 3.内存 配置 ≥8G DDR4 2666MHz内存，提供双内存槽位； 4.显卡 集成显卡 5.硬盘 512G固态 硬盘 6.光驱 无 7.网卡 集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡 8.音频设备 内置立体声音箱 9.摄像头 720P高清摄像头，配置数字阵列麦克风 10.显示屏 ≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080) 11.键盘、鼠标 USB键盘、鼠标， 支持键盘开机功能，方便使用； 12.接口 ≥6个USB接口（其中 2个USB3.2 Gen1接口，1个 USB 3.2Gen1 Type-C ) ≥1个视频输出接口，≥1个视频输入端口 13.电源:节能电源不大于310W； 14.安全特性:可智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备；随机带原厂驱动管理工具CD； 15.机箱:顶置提手及电源开关、底置电源，不大于14L，电源部位面板蜂窝状进风孔设计以进散热。 | 台 | 1 |
| 7 | 艺术终端 | 1.整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。 2.外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 4.液晶屏显示尺寸≥43寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 5.整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 6.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 7.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 8.整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，须用专用工具锁定、解锁。 9.整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。 10.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 11.整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 12.采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 13.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14.信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 15.整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。 16.支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 17.后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。 18.支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上进行展示。 19.支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示。 20.支持通过微信小程序将校园海报模板（100余套，卫生健康、荣誉表扬、倒计时、校园风采、欢迎模式、公告通知、诗词鉴赏、节日活动、手抄报和科普知识等主题内容）发布到设备上进行展示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心的检测报告）提供针对本项目授权及售后服务承诺书。 | 台 | 4 |
| 8 | 数字调音台 | ≤40通道，≤32个 MIDAS设计话放话筒输入，≤3组立体声输入，1USB音源输入（LR），1 MIX 主输出（LR）,1 MON 输出，16 混音母线，6 矩阵输出 ，控制室输出（LR）/ 2耳机输出，2通道数字输出，8DCA 编组，6哑音编组，8效果器，含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡，2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口支持百灵达个人监听系统P16，≤1个控制用以太网网络接口和USB接口，≤25路100毫米电动记忆推杆，≤29块通道液晶显示屏，≤1个手机置放槽，≤7寸主屏，≤100个场景存储。 | 台 | 1 |
| 9 | 线阵列全频主音箱 | 1.为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，如采用无源扬声器产品，则此项竞标产品必须与功率放大器同一品牌 2.三分频线阵全频扬声器：2只不小于8"低频驱动单元，1只不小于10"中频驱动单元，2个1.75"高音单元，单元数量总数不少于5只； 3.频率响应 (±3dB) ：优于60Hz–18kHz； 4.单只最大声压级：不小于136dB； 5.指向性：水平指向性100±5°， 6.单只扬声器RMS功率不小于：低频:160W,中频:200W,高频:140W，可选2分频驱动或3分频驱动； 7.提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 8.提供生产厂商授权及售后承诺书 | 台 | 8 |
| 10 | 线阵列次低音扬声器 | 1.为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，如采用无源扬声器产品，则此项竞标产品必须与功率放大器同一品牌 2.由2只不小于12英寸低频单元组成的倒相式扬声器，与左右声道线阵列扬声器组成阵列配套使用； 3.频率响应(±3dB)；低频下限不高于55Hz 4.单支扬声器箱最大声压级(额定功率时)不小于：136dB SPL 5.单只扬声器RMS功率：800W 6.每支音箱需使用独立功放通道驱动，不得小于4欧姆 7.提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 8.提供生产企业授权及三年质保售后承诺书。 | 台 | 2 |
| 11 | 有源线阵列超低频音箱 | 1.低频扬声器，2只不小于18"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：低频下限不高于40Hz。 3.额定功率(RMS)：≥1200W。 4.最大声压级：≥ 136dB。 5.灵敏度(1W/1m)：≥ 100dB。 6.提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 2 |
| 12 | 返送扬声器 | 1.两分频全频扬声器，1只不小于3"高音单元，1只不小于12"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：优于55Hz-17kHz，低频下限不高于55Hz。 3.额定功率（RMS）：≥400W。 4.最大声压级：≥130dB。 5.水平指向性：45°±5°，垂直指向性：45°±5°，音箱返听角：50°±5°。 6.提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 13 | 台唇辅助扬声器 | 1.两分频全频扬声器，1只不小于1"高音驱动器，1只不小于8"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：优于80Hz-19kHz，低频下限不高于80Hz。 3.短期最大功率：≥150W。 4.最大声压级：≥121dB。 5.灵敏度：≥93dB。(1W/1m) 6.水平指向性：80°±10°，垂直指向性：60°±5°。 7.提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 14 | 话筒功率放大器 | 四通道DSP数字功放 具有≥4x4 DSP； 四路模拟输入及四路AES/EBU输入，模拟输入及数字输入自适应，且数字与模拟信号可相互备份； 内置扬声器数据库； 双RJ45网口，可远程遥控。 四通道功放，功率输出不低于RMS 4x450W，8欧；不低于RMS 4x1400w，2欧。 提供3C国家强制性产品认证证书 提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 15 | 音响功率放大器 | 四通道DSP数字功放 具有≥4x4 DSP； 四路模拟输入及四路AES/EBU输入，模拟输入及数字输入自适应，且数字与模拟信号可相互备份； 内置扬声器数据库； 双RJ45网口，可远程遥控。 四通道功放，功率输出不低于RMS 4x1050W，8欧；不低于RMS 4x2900w，2欧。 提供3C国家强制性产品认证证书 提供市级或以上检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1.采用与扬声器同品牌 2.不少于4路平衡模拟信号输入，不少于8路平衡模拟信号输出 3.可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道 4.最多可存储50组不同的用户程序 5.USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联 6.采用高性能32位浮点DSP，24位AD/DA转换技术，提供超过110dB的动态范围，192K采样率 7.延时，每路信号最大延时可达2.6秒 8.参量EQ(输入部分5段输出部分7段) 9.提供国家级检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 1 |
| 17 | 无线手持话筒 | - 使用UHF640-690MH频段，两通道接收信号，单个通道有100个可选信道； 2.具有自动搜频功能，可一键筛选最干净频率，更有效地避免环境中的干扰。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同频收发. 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道。 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除外界干扰信号。 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10.接收机背面配置4条橡胶天线，增强接收的信号且彰显高档的外观； 11.话筒耗电量为≥100mA，使用1.5V AA*2电池供电，高功率可连续使用≥6小时，低功率可连续使用10个小时； 12.接收机带有数字ID加密， 13.带有≥6.35专业耳机监听接口. 14.发射机可调节音量大小和发射功率调节，方便不同场合的使用。 15.使用距离: 约150米；适合用于专业舞台演出 | 套 | 1 |
| 18 | 一拖四无线会议话筒 | 1. 4通道双天线接收信号，每通道有50个可选信道，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰。 2. UHF频段传输信号，频率范围610-670MHz，信号之间以250KHz步进。 3. 接收机和发射器均配置 LED超高清大屏，拥有168度的广视角，工作状态一目了然。 4. 接收机背面配置2条橡胶天线，增强接收的信号。 5.采用方管拾音,拾音距离不少于50CM，带电量显示。 6. 同时设置1个6.3输出接口和5个平衡输出接口，适合连接各种外置设备。 7. 话筒耗电量为130mA，使用 1.5V AA*2充电电池供电，可连续使用6小时以上。 8. 使用距离: 约60米。适合会议，酒店，学校等场合 9. 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰，保证安静的会议环境和会议内容的保密性。 10.发射器和接收器采用8bit加密红外传输同步方式。 11.具有自动搜频功能，可一键筛选最干净频率，更有效地避免环境中的干扰。 | 套 | 1 |
| 19 | 天线放大分配器 | 全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中引导天线讯号从一对天线到数个接收器。 放大射频讯号，弥补在分配过程中的衰减。 内建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机。 单一台可支持最多四台无线接收机。 频率响应：470~960Mhz 发射讯号强度(gain)：-0.5~3dB 连接输出阻抗：>25dB 阻抗：≥50 Ω 输入交流电压：100~240V 输出直流电压：≥12V，四组输出端子 天线增幅器电压：≥12V | 台 | 1 |
| 20 | UHF指向性天线 | 天线类型：单指向性天线 支持接收机：≥8台 工作频率：470-950 MHz 增益：-6~12dB 阻抗：≥50欧姆 指向性：≥椭圆形180度 指向极性：垂直（于垂直安装） 连接端子：固定式直角BNC母座 材料级构造：玻璃铜及铜膜镜层 | 台 | 2 |
| 21 | 播放机 | ≥3.5寸SATA硬盘播放。USB接口；双波长激光头；双制式；DivXR；JPEG照片浏览器；图片+音乐合成系统；音频数/模转换器；虚拟环绕；数码输出；多功能遥控多种输出接口； | 台 | 1 |
| 22 | 时序电源 | 电源前2后14共16路电源时序器,其中6路滤波,10路标准； 每2路可在面板独立ByPass控制；时序间隔1秒；信号控制输入卡侬母座,输出卡侬公座(可多台联机)；前面板5V USB照明灯接口,带独立开关；带空气总开关,设备工作开关；工作指示灯；数字显示输入电压；可插三极美式插和二极圆头欧式插头；保护设备因电流冲击带来的损坏或烧毁,确保系统的稳定运作；工作电压:220VAC/50～60Hz，单通道电流容量:40An；尺寸:≥486×≥111×≥430mm；净重:≥10Kg。 | 台 | 1 |
| 23 | 监听耳机 | 先进工程设计和建构质量；40毫米驱动单元,稀土磁铁及铜包铝线音圈结构；调整至加强形的低音频表现；包围耳朵轮廓的耳罩设计,优秀的隔音效果；方便的单边连接线出口；录音和混音工作中优秀选择；类别:密闭动圈形；单元直径:≥40mm；驱动单元:钕磁铁；频率响应:15Hz～22KHz；最大输入功率:≥700mW于1kHz；灵敏度:96dB/mW；阻抗:≥40Ω；重量:≥190g(不包含连接线及插头)；导线:≥3m长,左边出口；插头:≥Ø3.5mm镀金立体声插头/内螺纹式Ø6.3mm转接头。 | 台 | 1 |
| 24 | 2门防震机箱 | 2门16U防震航空机箱。前后门均带防震，底部带3.5"加强对刹轮，铝合金包边，球包角，4只加强抽手。前后门可对盖合上形成一个小机柜。坚固耐用，保护设备因颠簸撞击带来的损坏。 | 台 | 1 |
| 25 | 调光台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 2.最大控制120台电脑灯或1路调光，使用珍珠灯库 3.内置图形轨迹发生器，≥235个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向、循环方式、 编组）均可独立设置。 4.≥100个素材，拥有4种模式，更加灵活。≥120个重演场景，用于储存多步场景，单步场景和场景集合。多步场景最多可储存600步，带背光的LED显示屏，中英文显示，关机数据保持。 U盘备份和升级，DMX512 通道数 :≥1024，电脑灯的配接数量 :≥ 120，电脑灯重新配接地址码 : 支持 5.灯具水平垂直交换 : 支持 6.灯具通道反相输出 : 支持 7.灯具通道滑步模式切换: 支持 8.每台电脑灯最多可用控制通道 : 40主通道+40微调通道 9.灯库: 支持珍珠R20灯库，可保存的场景数量 ：≥120，可同时运行的场景数量 ：≥12多步场景的总步数 ：≥600，场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步每个场景可存储图形数量 ：5，推杆启动场景并进行调光 ：支持 10.互锁场景 ：支持，点控场景 ：支持，图形生成器 ：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形，主控推杆 ：全局总控，立即黑场 ：支持，转盘调整通道数值 ：支持,推杆调整通道数值 ：支持，推杆调光 ：支持 U盘读取 ：支持FAT32格式 | 台 | 1 |
| 26 | 摇头光束灯 | 1.电源:AC100V-240V 50Hz-60Hz 2.总功率: ≤530W 保险丝:7A 3.镇流器：电子镇流器 4.光源：≤380W优灯灯泡/≤380W日本凤凰灯泡 5.灯泡功率：≤380W 色温：≤7800K 6.平均寿命: ≤1500H(灯泡和反光杯整体封装，光效更高使用寿命更长) 7.电机数量：≤14个静音电机，XY三相电机 8.调光：0-100%线性调节. 9.固定颜色：14个色片+白光（可半色效果） 10.静态图案:7个固定图+5个大小不一的白光+白光 11.棱镜：8+16+24蜂窝棱镜、16棱镜(双棱镜可叠加40，可双向独立旋转) 12.色片：1个六色片(可做七彩效果) 13.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 14.控制通道：18CH通道 15.尺寸：≤32*22*58（长*宽*高） 16.控制信号：国际标准 DMX512 外观：耐高温塑胶 17.灯体颜色：黑色 防护等级：IP20 18.净重：≤16kg | 台 | 12 |
| 27 | LED面光灯 | 1.灯珠：≥200W LED 2.寿命：约50000小时 3.颜色：冷白或暖白， 4.显指：>95 5.光学透镜角度：19-50° 6.调光：16BT线性调光0～100% 7.频闪：0～25/秒 8.供电额定电压：AC100/240V, 50/60Hz，额定功率：260W 9.亮度输出光通量：最佳投射距离：4-30米 10.工作环境温度：-25℃～40℃ 11.冷却：强制风冷 12.防护等级：IP20 13.控制操作模式：DMX模式，主从模式DMX通道：2通道 14.材质：铝合金+冷轧板+有机玻璃 | 台 | 12 |
| 28 | LED成像灯 | LED成像灯采用进口光源芯片，光源：200W 集成光源,先进的光学系统，纯正色温3200K，5600K可选，光斑均匀。平滑线性调节。角度定位精准，定焦有5°、10°、14°、19°、26°、36°、50°可选。符合严格的舞台光需求，全压铸铝灯体，外形设计高档大方。拥有外观设计专利。先进的散热系统，拥有散热系统专利。 | 台 | 16 |
| 29 | LED染色帕灯 | 1.电压:AC90-240V 50/60HZ 2.功率: ≥ 200W 3.灯珠数量:18颗4合1灯珠 8W 4.产品内置RDM 5.灯珠颜色: 红绿蓝白 红绿蓝暖白 红绿蓝紫 6.通道:≥8 CH 7.净重:≥2.5KG 8.包装尺寸:25cm*25cm*36cm 9.控制方式:声控.自走.DMX512信号.主从 | 台 | 60 |
| 30 | LED三基色灯 | 1.额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 2.额定功率：≥160W 3.光源数量：256颗LED台湾晶元芯片 4.光束角度：≥120° 5.色温：3200K/5600K可选 6.显色指数： Ra≥90 7.调光：0-100%线性调光 8.散热系统：导热硅脂贴合灯板散热 9.控制模式：DMX512、手动、无线遥控 10.通道 数：2个国际DMX512通道. 11.光输出：≥8500 Lm。 12.显示方式：3位数码显示 13.透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 14.工作环境：-20℃—45℃ 15.散热方式：机箱物理散热 16.外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：白色 | 台 | 12 |
| 31 | 电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5% 2.输入电流：自锁式交错零火的200A犀牛插 3.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示;，无需切换即可实时监测各项数据 4.输出：24路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示 5.机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；8U静音轮双层标准机柜。 6.控制系统：总控采用160A/200A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护 7.正常工作环境：环境温度：0-±45C,相对湿度：40%-80%, 配备工作灯 。 | 台 | 1 |
| 32 | 八路信号放大器 | 1、DMX512信号输出，8路DMX信号分配器，二进八出 2、具有抗高压保护措施，输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 3、每路具有独立的放大器及信号指示灯 | 台 | 3 |
| 33 | 铝合金拼装舞台 | 规格：长：1.22*宽1.22，高度60-110。铝合金舞台板采用18mm厚一体成型整芯板红色防水防滑蜂窝板、主管50*3辅管50*1.5mm小管20*2mm、型材板框3毫米、凸型材3.0mm、舞台每平方平均承载≥500KG | 平方 | 40 |
| 34 | 前檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 35 | 大幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 360 |
| 36 | 中檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 37 | 中幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 6m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 108 |
| 38 | 檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 39 | 底幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 360 |
| 40 | 幕布轨道 | 加厚铝合金幕布轨道，载荷400Kg H型体，30x50方管现场焊接。 | 道 | 2 |
| 41 | 电动对开拉幕机 | 电动调速对开拉幕机\左右限位保护\速度:0.4M/S | 套 | 2 |
| 42 | 灯架 | 国标钢材，根据现场制做 | 道 | 5 |
| 43 | 辅材布线 | 含音箱线、信号线、卡龙插、4芯插、1/4" TRS单声道/立体声直插、莲花头、转接头、插座及定做线材等。 | 批 | 1 |

更正为：

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清LED大屏 | - 像素间距：≤4MM 2.LED封装类型：表贴三合一LED 3.箱体材质：压铸铝 4.屏体重量：≤30KG/㎡ 5.模组平整度：≤0.08mm 6.像素中心距相对偏差：≤1.5% 7.白平衡亮度：800-1400cd/㎡(可调） 8.水平视角：≤170︒ 9.垂直视角：≤170︒ 10.最高对比度：≤8000：1 11.亮度度校正：支持 12.校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读 13.亮度均匀性：≤99.6% 14.色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内 15.NTSC色域覆盖率：≤118% 16.DCI-P3色域覆盖率：≤95% 17.驱动方式：恒流驱动 18.换帧频率：≤60HZ 19.刷新频率：1920HZ/2800HZ/3840HZ 20.灰度等级：14/16Bit 21.低亮高灰：亮度为≤20%是信号处理深度（灰度等级）达到≤14bit,亮度为≤40%是信号处理深度（灰度等级）达到≤16bit 22.像素失控点：≤1/100000，无连续失控点 23.亮度调节范围：自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节 24.色温：2000K-18000K可调 25.节能功能：黑屏模式下节能43% 26.LED使用寿命： ≥ 100000H 27.BT.2020色域覆盖率： ≥ 85% 28.BT.2020色域利用率： ≥ 99% 29.防护等级：符合IP5X 30.喷墨技术：产品采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致，反光率1.2% 31.自动gamma矫正技术：具有自动GAMMA矫正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系统矩阵实现显示效果的不断改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等重要指标均符合广电级标准 32.PCB阻燃：V-0等级 33.抗干扰：DS/IEC801-1987工业过程测量和控制设备的电磁兼容性 34.安全：GB4798测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第1部分：通用要求 35.漏电容限值：≤0.5mA 36.LED灯珠衰减率：6000小时光通维持率L70(6000h)=92.5% 37.模组机械强度：≤6MP 38.电流增益调节级别：≤8位 39.运行环境温度：-20℃-60℃ 40.储存环境温度：-40℃-60℃ 41.多点测温系统：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩偏移 42.故障自动报警：具有实时监测显示屏工作状态，具有故障自动警告功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱 43.除湿设计：长时间未使用屏体，屏体自动切入除湿模式，使屏体从10%-100%亮度逐步显示，达到保护LED灯 44.平均修复时间：单元部件均可在2分钟内完成替换维修 45.抗电强度实验：无击穿和飞弧现象 46.绝缘电阻试验：在正常大气条件下500MΩ,湿热条件下10MΩ 47.抗震试验：垂直振动频率范围5-10-5HZ，加速度峰值0.25g,速率1倍频程/60s，检测时间180s无损坏,水平震动频率范围5-10-5HZ，加速度峰值0.1g,速率1倍频程/60s，检测时间900s无损坏 48.以上技术参数提供第三方产品检测报告， 49.故障自动报警：具有实时监控显示屏工作状态，具有故障自动警告功能，发生故障立即发送消息到指定邮箱。 50.多点测温系统：具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩偏移。 51.电源温度控制：电源实时温度控制，超出设定温度自动报警。 52.显示屏通过光感应器件，监控环境亮度，随着环境亮度的改变，显示屏的亮度也随之增减，达到显示屏的最佳观看效果 53.显示屏经过高温、低温工作检测；高温、低温贮存检测；湿热负载检测 54.电源端子传导骚扰为B级，30MHz-1000MHz辐射骚扰为B级，1G以上辐射骚扰为B级 55.电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度为B级 56.电离辐射的照射率≦0.1mR/h 57.LED显示屏经过防电击保护测试 58.LED显示屏图像质量的主观评价整体符合优级要求 59.提供生产厂商授权及售后服务承诺书。 LED显示屏具有蓝光生物安全及蓝光危害评估的检测报告 | 平方 | 100 |
| 2 | 开关电源 | 1．输出功率：≤200W 2.额定输入电压：200-240Vac 3.输出电压：≤5V 4.输出电流：0-40V 5.稳压精度：±2% 6.纹波及噪音：200mVp-p 7.输入电压范围：190-264Vac 8.功率：≤87% 9.散热方式：自散热 10.工作温度.湿度：-30+60℃ 11.储存温度：-40+80℃ 12.MTBF≥40000h 13.为保证产品兼容性开关电源需与LED显示屏为同一厂商，提供产品第三方产品检测报告。 | 套 | 3 |
| 3 | LED视频拼接器 | - 支持常见的视频接口，包括1路3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路USB播放。 2.支持3个窗口和1路OSD。 3.支持快捷配屏和高级配屏功能。 4.支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 5.支持设备间备份设置。 6.视频输出最大带载高达390万像素。 7.支持带载屏体亮度调节。 8.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。 9.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。 10.支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步。 11.扩展子卡支持AP+WiFi无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。 12.USB播放最大支持 1920×1080@60Hz 视频输入，图片文件格式：jpg、jpeg、png 和 bmp。 13.视频文件格式：avi、mp4、mpg、mkv、mov、vob 和 rvmb。 14.− 视 频 编 码 ： MPEG-1 、 MPEG-2 、 MPEG-4 、 Sorenson 15.H263、H.264、HEVC（H.265） 、RV8/9/10 和 RV40。 16.− 音频编码：MPEG-1、MPEG-2（Layer I/II） 、AAC-LC、 17.HE-AAC、FLAC、PCM 和 Vorbis。 18.前面板配备直观的LCD显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 19.为保证售后的持续性，需提供厂家售后服务承诺书和项目授权书； 20.为保证硬件与软件系统的切合稳定性，需提供二合一视频控制器嵌入式软件著作权证书复印件； 21.提供ISO9001质量管理体系认证证书复印件； 22.为确保产品功能完整性，提供防火、输入输出接口、分辨率调节、带载能力、快捷点屏、一件缩放、场同步、扩展子卡、优盘播放等第三方产品功能检测报告 | 台 | 1 |
| 4 | 室内条幅屏 | 1.像素间距：10MM 2.像素密度：≥10000点/㎡ 3.箱体材质：压铸铝 4. 模组重量：≤420g/PCS 5.峰值功耗：≤400W/㎡ 6.平均功耗：≤130W/㎡ 7、为保证产品兼容性室内条幅屏需与高清LED大屏为同一厂商，提供产品第三方产品检测报告。 | 平方 | 16 |
| 5 | 屏体包边 | 定制钢结构,不锈钢包边 | 项 | 1 |
| 6 | 编程主机 | 1.CPU Intel Core I5处理器 6核12线程 主频2.0GHz以上 2.主板 Intel B460芯片组及以上 3.内存 配置 ≥8G DDR4 2666MHz内存，提供双内存槽位； 4.显卡 集成显卡 5.硬盘 512G固态 硬盘 6.光驱 无 7.网卡 集成10/100/1000M以太网卡，可选802.11 AC无线网卡 8.音频设备 内置立体声音箱 9.摄像头 720P高清摄像头，配置数字阵列麦克风 10.显示屏 ≥23.8寸广视角全高清液晶显示屏(1920x1080) 11.键盘、鼠标 USB键盘、鼠标， 支持键盘开机功能，方便使用； 12.接口 ≥6个USB接口（其中 2个USB3.2 Gen1接口，1个 USB 3.2Gen1 Type-C ) ≥1个视频输出接口，≥1个视频输入端口 13.电源:节能电源不大于310W； 14.安全特性:可智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备；随机带原厂驱动管理工具CD； 15.机箱:顶置提手及电源开关、底置电源，不大于14L，电源部位面板蜂窝状进风孔设计以进散热。 | 台 | 1 |
| 7 | 艺术终端 | 1.整机边框采用高强度铝合金边框，坚固可靠。角部采用圆角设计。 2.外边框采用喷涂环保木纹工艺。 3.整机采用高雾度蛾眼液晶屏体，表面偏光纳米涂层增益屏体漫反射形成真实视感。屏体雾度≥25%，无需防眩光钢化玻璃或磨砂防眩光贴膜，全方位可视角度≥178°。 4.液晶屏显示尺寸≥43寸，分辨率≥3840*2160，显示比例16:9，支持横、竖安装方式。 5.整机最大显示亮度≥350nit。整机具备光线感应功能，根据环境光强度自动调整显示亮度。 6.整机安装到墙面后无任何外置、外露、外挂的线材、天线及元器件模块。 7.内置2.0声道环绕功放，支持音视频声音外放。 8.整机采用壁挂安装，整机与壁挂连接采用教育定制安全设计，需用专用工具锁定、解锁。 9.整机采用超薄设计。整机厚度≤46mm。 10.整机背部与墙面微距全贴合，背部与平整墙面间隙最大处≤2mm，边框边缘与平整墙面间隙最大处≤7mm。 11.整机接口：USB 2.0*2，HDMI-IN*1,RJ45*1，内置Wi-Fi模块（10M/100M/1000M），内置蓝牙模块（支持蓝牙4.0、BLE）。全部端口采用隐藏设计，无可见外露端口。 12.采用4核CPU，工作频率≥1.9GHz。运行内存2G，存储空间8G。支持最大64G的TF卡扩展存储。 13.兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、 H.263、H.264等；音频格式：MP3等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14.信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。 15.整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。 16.支持手机通过蓝牙连接整机，对整机进行遥控控制。 17.后台管理系统采用“B/S”架构，支持跨平台应用操作的能力。后台管理系统采用SaaS服务方式，支持分布式区域管理技术，可以高效快速的实现跨区域的管理和内容分发，实现对设备的远程控制与管理。 18.支持通过网页管理后台将图库资源（卫生健康、党建文化、科普知识、社会主义核心价值观等主题内容）发布到云屏设备上进行展示。 19.支持通过网页管理后台，设置图片、视频、倒数日、课表、公告和通知在设备上展示。 20.支持通过微信小程序将校园海报模板（100余套，卫生健康、荣誉表扬、倒计时、校园风采、欢迎模式、公告通知、诗词鉴赏、节日活动、手抄报和科普知识等主题内容）发布到设备上进行展示。（提供检测报告）提供针对本项目授权及售后服务承诺书。 | 台 | 4 |
| 8 | 数字调音台 | ≤40通道，≤32个 MIDAS设计话放话筒输入，≤3组立体声输入，1USB音源输入（LR），1 MIX 主输出（LR）,1 MON 输出，16 混音母线，6 矩阵输出 ，控制室输出（LR）/ 2耳机输出，2通道数字输出，8DCA 编组，6哑音编组，8效果器，含MIDI控制接口，XUF 32入32出录音声卡，2通道AES50数字网络传输端口，1超级网络接口支持百灵达个人监听系统P16，≤1个控制用以太网网络接口和USB接口，≤25路100毫米电动记忆推杆，≤29块通道液晶显示屏，≤1个手机置放槽，≤7寸主屏，≤100个场景存储。 | 台 | 1 |
| 9 | 线阵列全频主音箱 | 1.为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，如采用无源扬声器产品，则此项竞标产品需与功率放大器同一品牌 2.三分频线阵全频扬声器：2只不小于8"低频驱动单元，1只不小于10"中频驱动单元，2个1.75"高音单元，单元数量总数不少于5只； 3.频率响应 (±3dB) ：优于60Hz–18kHz； 4.单只最大声压级：不小于136dB； 5.指向性：水平指向性100±5°， 6.单只扬声器RMS功率不小于：低频:160W,中频:200W,高频:140W，可选2分频驱动或3分频驱动； 7.提供检测机构出具的产品检测报告 8.提供生产厂商授权及售后承诺书 | 台 | 8 |
| 10 | 线阵列次低音扬声器 | 1.为保证扩声系统兼容性、一致性以及售后便捷性，如采用无源扬声器产品，则此项竞标产品需与功率放大器同一品牌 2.由2只不小于12英寸低频单元组成的倒相式扬声器，与左右声道线阵列扬声器组成阵列配套使用； 3.频率响应(±3dB)；低频下限不高于55Hz 4.单支扬声器箱最大声压级(额定功率时)不小于：136dB SPL 5.单只扬声器RMS功率：800W 6.每支音箱需使用独立功放通道驱动，不得小于4欧姆 7.提供检测机构出具的产品检测报告 8.提供生产企业授权及三年质保售后承诺书。 | 台 | 2 |
| 11 | 有源线阵列超低频音箱 | 1.低频扬声器，2只不小于18"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：低频下限不高于40Hz。 3.额定功率(RMS)：≥1200W。 4.最大声压级：≥ 136dB。 5.灵敏度(1W/1m)：≥ 100dB。 6.提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 2 |
| 12 | 返送扬声器 | 1.两分频全频扬声器，1只不小于3"高音单元，1只不小于12"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：优于55Hz-17kHz，低频下限不高于55Hz。 3.额定功率（RMS）：≥400W。 4.最大声压级：≥130dB。 5.水平指向性：45°±5°，垂直指向性：45°±5°，音箱返听角：50°±5°。 6.提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 13 | 台唇辅助扬声器 | 1.两分频全频扬声器，1只不小于1"高音驱动器，1只不小于8"低频单元。 2.频率响应(±3dB)：优于80Hz-19kHz，低频下限不高于80Hz。 3.短期最大功率：≥150W。 4.最大声压级：≥121dB。 5.灵敏度：≥93dB。(1W/1m) 6.水平指向性：80°±10°，垂直指向性：60°±5°。 7.提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 14 | 话筒功率放大器 | 四通道DSP数字功放 具有≥4x4 DSP； 四路模拟输入及四路AES/EBU输入，模拟输入及数字输入自适应，且数字与模拟信号可相互备份； 内置扬声器数据库； 双RJ45网口，可远程遥控。 四通道功放，功率输出不低于RMS 4x450W，8欧；不低于RMS 4x1400w，2欧。提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 15 | 音响功率放大器 | 四通道DSP数字功放 具有≥4x4 DSP； 四路模拟输入及四路AES/EBU输入，模拟输入及数字输入自适应，且数字与模拟信号可相互备份； 内置扬声器数据库； 双RJ45网口，可远程遥控。 四通道功放，功率输出不低于RMS 4x1050W，8欧；不低于RMS 4x2900w，2欧。提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 4 |
| 16 | 数字音频处理器 | 1.采用与扬声器同品牌 2.不少于4路平衡模拟信号输入，不少于8路平衡模拟信号输出 3.可实现将任一路输入信号按一定的比例路由到任一路输出通道 4.最多可存储50组不同的用户程序 5.USB及RS485通信接口，可以实现多台处理器的级联 6.采用高性能32位浮点DSP，24位AD/DA转换技术，提供超过110dB的动态范围，192K采样率 7.延时，每路信号最大延时可达2.6秒 8.参量EQ(输入部分5段输出部分7段) 9.提供检测机构出具的产品检测报告 | 台 | 1 |
| 17 | 无线手持话筒 | - 使用UHF640-690MH频段，两通道接收信号，单个通道有100个可选信道； 2.具有自动搜频功能，可一键筛选最干净频率，更有效地避免环境中的干扰。 3.全自动红外线对频，使发射机与接收机自动同频收发. 4.采用锁相环PLL频率合成稳定系统，提供200个通道。 5.采用最新型高频滤波器，最大限度地滤除外界干扰信号。 6.采用二次变频的高频电路设计，具有极高的灵敏度。 7.多重静噪控制电路，拒绝外部干扰 8.专门设计的语音压缩扩展电路，极大地提高信噪比 9.独特的电路设计，动态大，频响宽，噪音小 10.接收机背面配置4条橡胶天线，增强接收的信号且彰显高档的外观； 11.话筒耗电量为≥100mA，使用1.5V AA*2电池供电，高功率可连续使用≥6小时，低功率可连续使用10个小时； 12.接收机带有数字ID加密， 13.带有≥6.35专业耳机监听接口. 14.发射机可调节音量大小和发射功率调节，方便不同场合的使用。 15.使用距离: 约150米；适合用于专业舞台演出 | 套 | 1 |
| 18 | 一拖四无线会议话筒 | 1. 4通道双天线接收信号，每通道有50个可选信道，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰。 2. UHF频段传输信号，频率范围610-670MHz，信号之间以250KHz步进。 3. 接收机和发射器均配置 LED超高清大屏，拥有168度的广视角，工作状态一目了然。 4. 接收机背面配置2条橡胶天线，增强接收的信号。 5.采用方管拾音,拾音距离不少于50CM，带电量显示。 6. 同时设置1个6.3输出接口和5个平衡输出接口，适合连接各种外置设备。 7. 话筒耗电量为130mA，使用 1.5V AA*2充电电池供电，可连续使用6小时以上。 8. 使用距离: 约60米。适合会议，酒店，学校等场合 9. 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰，保证安静的会议环境和会议内容的保密性。 10.发射器和接收器采用8bit加密红外传输同步方式。 11.具有自动搜频功能，可一键筛选最干净频率，更有效地避免环境中的干扰。 | 套 | 1 |
| 19 | 天线放大分配器 | 全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中引导天线讯号从一对天线到数个接收器。 放大射频讯号，弥补在分配过程中的衰减。 内建直流电配电器，可提供四组12V直流电给接收机。 单一台可支持最多四台无线接收机。 频率响应：470~960Mhz 发射讯号强度(gain)：-0.5~3dB 连接输出阻抗：>25dB 阻抗：≥50 Ω 输入交流电压：100~240V 输出直流电压：≥12V，四组输出端子 天线增幅器电压：≥12V | 台 | 1 |
| 20 | UHF指向性天线 | 天线类型：单指向性天线 支持接收机：≥8台 工作频率：470-950 MHz 增益：-6~12dB 阻抗：≥50欧姆 指向性：≥椭圆形180度 指向极性：垂直（于垂直安装） 连接端子：固定式直角BNC母座 材料级构造：玻璃铜及铜膜镜层 | 台 | 2 |
| 21 | 播放机 | ≥3.5寸SATA硬盘播放。USB接口；双波长激光头；双制式；DivXR；JPEG照片浏览器；图片+音乐合成系统；音频数/模转换器；虚拟环绕；数码输出；多功能遥控多种输出接口； | 台 | 1 |
| 22 | 时序电源 | 电源前2后14共16路电源时序器,其中6路滤波,10路标准； 每2路可在面板独立ByPass控制；时序间隔1秒；信号控制输入卡侬母座,输出卡侬公座(可多台联机)；前面板5V USB照明灯接口,带独立开关；带空气总开关,设备工作开关；工作指示灯；数字显示输入电压；可插三极美式插和二极圆头欧式插头；保护设备因电流冲击带来的损坏或烧毁,确保系统的稳定运作；工作电压:220VAC/50～60Hz，单通道电流容量:40An；尺寸:≥486×≥111×≥430mm；净重:≥10Kg。 | 台 | 1 |
| 23 | 监听耳机 | 先进工程设计和建构质量；40毫米驱动单元,稀土磁铁及铜包铝线音圈结构；调整至加强形的低音频表现；包围耳朵轮廓的耳罩设计,优秀的隔音效果；方便的单边连接线出口；录音和混音工作中优秀选择；类别:密闭动圈形；单元直径:≥40mm；驱动单元:钕磁铁；频率响应:15Hz～22KHz；最大输入功率:≥700mW于1kHz；灵敏度:96dB/mW；阻抗:≥40Ω；重量:≥190g(不包含连接线及插头)；导线:≥3m长,左边出口；插头:≥Ø3.5mm镀金立体声插头/内螺纹式Ø6.3mm转接头。 | 台 | 1 |
| 24 | 2门防震机箱 | 2门16U防震航空机箱。前后门均带防震，底部带3.5"加强对刹轮，铝合金包边，球包角，4只加强抽手。前后门可对盖合上形成一个小机柜。坚固耐用，保护设备因颠簸撞击带来的损坏。 | 台 | 1 |
| 25 | 调光台 | 1.DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出 2.最大控制120台电脑灯或1路调光，使用珍珠灯库 3.内置图形轨迹发生器，≥235个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆，螺旋、彩虹、追逐等多种效果。图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向、循环方式、 编组）均可独立设置。 4.≥100个素材，拥有4种模式，更加灵活。≥120个重演场景，用于储存多步场景，单步场景和场景集合。多步场景最多可储存600步，带背光的LED显示屏，中英文显示，关机数据保持。 U盘备份和升级，DMX512 通道数 :≥1024，电脑灯的配接数量 :≥ 120，电脑灯重新配接地址码 : 支持 5.灯具水平垂直交换 : 支持 6.灯具通道反相输出 : 支持 7.灯具通道滑步模式切换: 支持 8.每台电脑灯最多可用控制通道 : 40主通道+40微调通道 9.灯库: 支持珍珠R20灯库，可保存的场景数量 ：≥120，可同时运行的场景数量 ：≥12多步场景的总步数 ：≥600，场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步每个场景可存储图形数量 ：5，推杆启动场景并进行调光 ：支持 10.互锁场景 ：支持，点控场景 ：支持，图形生成器 ：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形，主控推杆 ：全局总控，立即黑场 ：支持，转盘调整通道数值 ：支持,推杆调整通道数值 ：支持，推杆调光 ：支持 U盘读取 ：支持FAT32格式 | 台 | 1 |
| 26 | 摇头光束灯 | 1.电源:AC100V-240V 50Hz-60Hz 2.总功率: ≤530W 保险丝:7A 3.镇流器：电子镇流器 4.光源：≤380W优灯灯泡/≤380W日本凤凰灯泡 5.灯泡功率：≤380W 色温：≤7800K 6.平均寿命: ≤1500H(灯泡和反光杯整体封装，光效更高使用寿命更长) 7.电机数量：≤14个静音电机，XY三相电机 8.调光：0-100%线性调节. 9.固定颜色：14个色片+白光（可半色效果） 10.静态图案:7个固定图+5个大小不一的白光+白光 11.棱镜：8+16+24蜂窝棱镜、16棱镜(双棱镜可叠加40，可双向独立旋转) 12.色片：1个六色片(可做七彩效果) 13.雾化：1个独立的雾化效果，光斑柔和自然 14.控制通道：18CH通道 15.尺寸：≤32*22*58（长*宽*高） 16.控制信号：国际标准 DMX512 外观：耐高温塑胶 17.灯体颜色：黑色 防护等级：IP20 18.净重：≤16kg | 台 | 12 |
| 27 | LED面光灯 | 1.灯珠：≥200W LED 2.寿命：约50000小时 3.颜色：冷白或暖白， 4.显指：>95 5.光学透镜角度：19-50° 6.调光：16BT线性调光0～100% 7.频闪：0～25/秒 8.供电额定电压：AC100/240V, 50/60Hz，额定功率：260W 9.亮度输出光通量：最佳投射距离：4-30米 10.工作环境温度：-25℃～40℃ 11.冷却：强制风冷 12.防护等级：IP20 13.控制操作模式：DMX模式，主从模式DMX通道：2通道 14.材质：铝合金+冷轧板+有机玻璃 | 台 | 12 |
| 28 | LED成像灯 | LED成像灯采用进口光源芯片，光源：200W 集成光源,先进的光学系统，纯正色温3200K，5600K可选，光斑均匀。平滑线性调节。角度定位精准，定焦有5°、10°、14°、19°、26°、36°、50°可选。符合严格的舞台光需求，全压铸铝灯体，外形设计高档大方。拥有外观设计专利。先进的散热系统，拥有散热系统专利。 | 台 | 16 |
| 29 | LED染色帕灯 | 1.电压:AC90-240V 50/60HZ 2.功率: ≥ 200W 3.灯珠数量:18颗4合1灯珠 8W 4.产品内置RDM 5.灯珠颜色: 红绿蓝白 红绿蓝暖白 红绿蓝紫 6.通道:≥8 CH 7.净重:≥2.5KG 8.包装尺寸:25cm*25cm*36cm 9.控制方式:声控.自走.DMX512信号.主从 | 台 | 60 |
| 30 | LED三基色灯 | 1.额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 2.额定功率：≥160W 3.光源数量：256颗LED台湾晶元芯片 4.光束角度：≥120° 5.色温：3200K/5600K可选 6.显色指数： Ra≥90 7.调光：0-100%线性调光 8.散热系统：导热硅脂贴合灯板散热 9.控制模式：DMX512、手动、无线遥控 10.通道 数：2个国际DMX512通道. 11.光输出：≥8500 Lm。 12.显示方式：3位数码显示 13.透光 板：高效乳白色纳米光板，解决眩光问题 14.工作环境：-20℃—45℃ 15.散热方式：机箱物理散热 16.外壳材料：铝材+纳米棱镜光学板，灯具颜色：白色 | 台 | 12 |
| 31 | 电源直通箱 | 1.供电：三相五线制AC380±10%，频率50Hz/60Hz±5% 2.输入电流：自锁式交错零火的200A犀牛插 3.显示：具备三相A.B.C直读式独立液晶电流、电压表显示;，无需切换即可实时监测各项数据 4.输出：24路40A胶木输出,每路输出带指示灯显示 5.机身：采用精致耐用双层防震六角纹板材；8U静音轮双层标准机柜。 6.控制系统：总控采用160A/200A总空开；每路独立分空开C20A，具备过载，短路双重保护 7.正常工作环境：环境温度：0-±45C,相对湿度：40%-80%, 配备工作灯 。 | 台 | 1 |
| 32 | 八路信号放大器 | 1、DMX512信号输出，8路DMX信号分配器，二进八出 2、具有抗高压保护措施，输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离 3、每路具有独立的放大器及信号指示灯 | 台 | 3 |
| 33 | 铝合金拼装舞台 | 规格：长：1.22*宽1.22，高度60-110。铝合金舞台板采用18mm厚一体成型整芯板红色防水防滑蜂窝板、主管50*3辅管50*1.5mm小管20*2mm、型材板框3毫米、凸型材3.0mm、舞台每平方平均承载≥500KG | 平方 | 40 |
| 34 | 前檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 35 | 大幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 360 |
| 36 | 中檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 37 | 中幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 6m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 108 |
| 38 | 檐幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*1.5m*3折，（含衬里） | 平方 | 90 |
| 39 | 底幕 | 阻燃处理垂直燃烧测试B1级 20m*6m*3折，（含衬里） | 平方 | 360 |
| 40 | 幕布轨道 | 加厚铝合金幕布轨道，载荷400Kg H型体，30x50方管现场焊接。 | 道 | 2 |
| 41 | 电动对开拉幕机 | 电动调速对开拉幕机\左右限位保护\速度:0.4M/S | 套 | 2 |
| 42 | 灯架 | 国标钢材，根据现场制做 | 道 | 5 |
| 43 | 辅材布线 | 含音箱线、信号线、卡龙插、4芯插、1/4" TRS单声道/立体声直插、莲花头、转接头、插座及定做线材等。 | 批 | 1 |

B包：网络安全设备

附件：

原招标文件第六章采购需求增加如下内容：

采购目的及功能目标：本次采购设备主要为满足我校师生参加全国职业技能大赛中职组网络空间安全赛项及河南省第一届职业技能大赛网络安全竞赛提供日常训练的实训条件，力争在比赛中脱颖而出，为学校争光。为学校以后申请承办网络安全赛项打下良好的基础。此次采购的设备同时还需兼顾1+X网络安全运维职业技能等级证书考证的日常训练。

C包：导游综合实训室建设项目设备

附件

原招标文件第六章采购需求

| 7 | 智慧导游数字媒体音响会议系统 | 视频会议主机 | 1.编码器与摄像机二合一设计；采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统； 2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；终端IP带宽支持 6Mb/s；支持 IPV4和IPV6协议栈 ； 3.支持内置MCU功能，满足不少于8路视频会场同时接入，(可选16路、24路）；支持通过内置MCU独立召开两个视频会议，且两个会议间不会互相影响。（提供相关检测报告或其他证明资料） 4.终端支持不少于19路视频与5路音频的音视频混合会议；（提供相关检测报告或其他证明资料） 5.支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容； 6.支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果；（提供相关检测报告或其他证明资料） 7.支持H.265、H.264 SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 8.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码 9.支持2048Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；（提供相关检测报告或其他证明资料） 10.提供至少1个HDMI输入、至少2个HDMI输出接口，支持miniDP高清视频输入接口；支持至少1个10M/100M/1000M自适应网口 11.支持ARES、OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议 12.内置全高清摄像机，支持1080P60fps视频图像采集 13.摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于70°;平移角度不小于±100°，俯仰角度不小于±30°； 14.终端支持通过自带USB接口扩展PSTN模块；（提供相关检测报告或其他证明资料） 15.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，活动图像有少许花屏、卡顿，但可恢复；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，偶有丢字，但语义可理解；（提供相关检测报告或其他证明资料） 16.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式； 17.支持会议白名单及黑名单，可阻断非法设备进行远程攻击；支持OpenVPN功能（提供相关检测报告或其他证明资料） 18.支持1080P单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及辅流图像；支持1080P双屏显示，自定义第二屏显示本地 /远端/辅流图像。 19.★提供产品中国国家强制性产品认证（CCC认证）证书复印件、电信设备进网许可证复印件、以国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

更正为：

| 7 | 智慧导游数字媒体音响会议系统 | 视频会议主机 | 1.编码器与摄像机二合一设计；采用嵌入式操作系统，非Windows操作系统； 2.支持H.323、SIP国际标准通信协议； 支持视频会议终端、纯语音终端同时入会 ；终端IP带宽支持 6Mb/s；支持 IPV4和IPV6协议栈 ； 3.支持内置MCU功能，满足不少于8路视频会场同时接入，(可选16路、24路）；支持通过内置MCU独立召开两个视频会议，且两个会议间不会互相影响。（提供相关检测报告或其他证明资料） 4.终端支持不少于19路视频与5路音频的音视频混合会议；（提供相关检测报告或其他证明资料） 5.支持辅流加入多画面，实现在多分屏中显示辅流内容； 6.支持主视频1080p60时，辅视频同时实现1080p30高清效果；（提供相关检测报告或其他证明资料） 7.支持H.265、H.264 SVC、H.264HP、H.264、H.263、H263+等多种国际通用视频编解码协议； 8.支持1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps、360p30fps等多种视频格式的编解码 9.支持2048Kbps会议带宽下，实现1080P60帧图像格式编解码；512Kbps会议带宽下，实现1080P30帧图像格式编解码；384Kbps会议带宽下，实现720P30帧图像格式编解码；（提供相关检测报告或其他证明资料） 10.提供至少1个HDMI输入、至少2个HDMI输出接口，支持miniDP高清视频输入接口；支持至少1个10M/100M/1000M自适应网口 11.支持ARES、OPUS、G.711、G.722、G722.1、G722.1C等音频编解码协议 12.内置全高清摄像机，支持1080P60fps视频图像采集 13.摄像机支持不小于12倍光学变焦，水平视角不小于70°;平移角度不小于±100°，俯仰角度不小于±30°； 14.终端支持通过自带USB接口扩展PSTN模块；（提供相关检测报告或其他证明资料） 15.具备先进的网络丢包恢复机制，视频会议时：30%丢包下，活动图像有少许花屏、卡顿，但可恢复；音频通信时：70%丢包下，声音基本连贯，偶有丢字，但语义可理解；（提供相关检测报告或其他证明资料） 16.支持在H.323协议下，H.235信令加密；支持在SIP下，SRTP加密；支持 会议接入密码；支持采用https安全加密传输方式； 17.支持会议白名单及黑名单，可阻断非法设备进行远程攻击；支持OpenVPN功能（提供相关检测报告或其他证明资料） 18.支持1080P单屏三显功能，在一个显示设备上显示远端图像、本端图像及辅流图像；支持1080P双屏显示，自定义第二屏显示本地 /远端/辅流图像。 19.★提供国家认可的第三方检测机构出具的有效检验报告复印件。 | 台 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |